Gella Child dance - трехполосная рупорная пассивная акустическая система универсального назначения. АС обладает небольшими размерами и высокой чувствительностью. Это позволяет создавать на ее основе относительно низкобюджетные решения, когда требуется высокий уровень звукового давления  при небольшой мощности. Система проектировалась для озвучивания небольших танцполов, но может применяться и на открытом воздухе. Звучание системы характеризуется легкостью и комфортом. Две системы на танцполе размером 6 х 6 метров в заглушенном помещении создают давление 130 дБ. (Измерено на розовом шуме).

Спецификация.

| Тип головок | 15” woofer 10” midrange 1” driver |
| --- | --- |
| Подключение к усилителю | Neutrick SpeakOn NL-8 |
| Схема подключения | Tri-Amp |
| Габариты (Ш*Г*В) | 650 х 1220 х 2250 |
| Масса | 110 кГ |
| Диапазон рабочих частот | 35 Гц –20 кГц |
| Максимальное звуковое давление | 134 дБ |
| Диаграмма направленности, не менее | 90 град |
| Номинальная мощность, AES | 800+300+35 Вт |
| Рекомендуемая мощность усилителей (НЧ / СЧ/ ВЧ) | 1000 Вт / 8 Ом 450 Вт / 8 Ом 450 Вт / 8 Ом |
| Рекомендуемые частоты раздела | 170/ 3000 Гц |
| Сопротивление | 8 Ом |