Gella MidHigh  skeleton – стационарная двухполосная акустическая система, предназначенная для работы в качестве самостоятельных саттелитов, либо в составе многополосных систем. Подключение к усилителям может осуществляется  как по схеме bi-amp, так и с использованием пассивного кроссовера. В этом случае требуется только один усилитель. Для подвешивания системы на корпусе имеются рымболты. Система окрашена ударопрочной краской.

Спецификация.

| Тип головок | 10” midrange 1” driver |
| --- | --- |
| Подключение к усилителю | Neutrick SpeakOn NL-4 |
| Схема подключения | Bi-Amping |
| Габариты (Ш*Г*В) | 520*520*420 |
| Масса | 20 кГ |
| Диапазон рабочих частот | 290 Гц –20 кГц |
| Максимальное звуковое давление | 129 дБ |
| Диаграмма направленности | 90 град |
| Номинальная мощность | 300+35 Вт |
| Рекомендуемая мощность усилителей (СЧ/ ВЧ) | 200-400 Вт 35 –40 Вт |
| Рекомендуемая частота раздела | 2500 Гц |
| Сопротивление | 8 Ом |